东莞智能电缆敷设系统

设

计

方

案

长沙中航信息技术有限公司

2018年12月21日

文档变更记录

| 版本编号 | 版本日期 | 作者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2018-12-21 | 罗维欢 | 创建第一版 |
| V2.0 | 2018-12-25 | 罗维欢 | 经开发组（罗维欢，张鹏，王升）内部讨论后修订 |

审核

| 日期 | 审核人 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

分发记录

| 日期 | 接收人 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

目录

1	项目背景	4

2	方案概述	4

2.1	方案目标	4

2.2	方案原则	5

3	总体方案	5

3.1	业务流程	5

3.2	系统功能	8

3.3	通讯接口	9

3.3.1	与其它系统的接口	10

3.3.2	与硬件的接口	10

3.3.3	两套版本的接口	10

4	功能设计	10

4.1	工程管理	10

4.2	设备管理	13

4.3	理论分析	15

4.3.1	三维轨迹图控件	16

4.3.2	敷设路径	17

4.3.3	敷设方案	18

4.3.4	基础数据	20

4.4	力学计算	22

4.4.1	公式配置	23

4.4.2	参数配置	25

4.4.3	受力计算	27

4.5	现场监控	28

4.5.1	平面轨迹图控件	29

4.5.2	实施敷设方案	30

4.5.3	受力监控	32

4.5.4	数据转发与接收	33

4.6	地理数据	33

4.7	系统管理	35

4.7.1	用户管理	35

4.7.2	权限管理	38

4.7.3	系统菜单	39

4.7.4	数据同步	40

4.8	物理模拟器	41

4.8.1	测量装置模拟器	41

4.8.2	控制系统模拟器	42

5	开发平台及运行环境	42

5.1	开发平台	42

5.2	系统运行环境	42

6	项目计划	43

项目背景

目前，在电缆敷设工程中：施工前，敷设方案基本由财务预算和工程管理人员的经验决定；在施工过程中，没有有效的技术手段对敷设电缆的受损情况进行监测预警，如果电缆的受力超过标准值，就会造成电缆的损失；施工后，也没有客观数据证明敷设方案的合理性与否。

通过软件及硬件结合的手段建立一套智能电缆敷设系统，对电缆敷设进行科学指导与系统监控，能提高敷设质量，降低敷设成本。

本方案是对上述系统的软件实现部分做详细的描述。

方案概述

智能电缆敷设系统对电缆敷设的整个流程进行指导与监控：

在施工前，根据总结的力学计算模型，对各种敷设环境下电缆的受力情况，进行科学分析及计算，生成计算结果，根据计算结果，自动或手动制定合理的敷设方案，对敷设工程进行科学指导。

在施工过程中，通过传感器及配套的监控系统，对电缆受力情况进行系统的监控，一旦电缆受力情况超过阈值，立刻暂停施工，避免电缆损坏造成损失。

施工结束后，比较物理传感器收集的数据及理论计算结果，科学分析，完善力学计算模型。

方案目标

根据方案概述，方案建设目标主要包括以下两方面内容：

- 对敷设过程进行理论指导：

- 整合力学研究成果，对敷设轨迹上电缆的各种受力情况进行科学计算，生成计算结果。

- 根据计算结果，系统可以自动生成有效的敷设方案

- 建立与敷设轨迹数据相吻合的输电电缆敷设轨迹三维模型，模型直观、可交互；

- 依靠三维轨迹模型上，通过鼠标等直观的操作方式，用户能查看敷设路径、敷设环境、敷设轨迹上各点的受力情况；

- 根据三维模型上标识的受力情况，用户可以通过鼠标、菜单等方式，创建及修改敷设方案。

- 对敷设现场进行现场监控：

- 与传感器通讯，即时获取传感器监测的数据；

- 建立与敷设轨迹数据相吻合的输电电缆敷设施工平面图，施工图能实时反映敷设电缆的受力情况，及敷设进度；

- 通过通讯接口，控制敷设系统；一旦电缆受力情况超过阈值，能立刻控制系统暂停施工；

- 依靠电缆敷设施工图，通过鼠标、菜单等直观的操作方式对敷设方案进行调整，优化。

方案原则

东莞智能电缆敷设系统包含两个版本：现场版和Web版，现场版服务现场工程管理人员；Web版服务机关领导。

智能电缆敷设系统通过模块化，组件化的设计思想；采用前后端分离，两个版本前端分开独立开发，后端根据功能的需求配置相应后台模块。

Web版和现场版的区别

|  | 现场版 | Web版 |
| --- | --- | --- |
| 数据源 | 实时现场数据 | 降频转发的数据（有延迟） |
| 范围 | 当前单个工程 | 所有当前及以前的工程 |
| 目的 | 当前监控 | 事后监控 |
| 是否控制线程设备 | 是 | 否 |
| 与其它Web系统对接 | 不需要 | 需要 |

总体方案

业务流程

业务有理论分析和现场管理两大部分构成，事先根据测绘的数据和力学计算公式，依托三维轨迹模型交互界面，得到适用的敷设方案。

根据方案组织电缆的敷设，在施工现场，利用测量装置和现场监控系统，监控电缆的受力状况，如果有受力超过阈值的情况，即暂停施工，添加设备，使受力降到合理的区间。

事后，根据积累的理论分析受力状况和实际监测的受力状况的差异，修正力学计算公式或相关参数。

业务流程图：

系统功能

通讯接口

与其它系统的接口

- 南方电网数据传输中间件，Web版的使用环境为内网，与外部的数据交互要通过南方电网的数据传输中间件进行。

- WebGIS平台，WebGIS平台为甲方的一个综合地理信息平台，需要在该平台展示现场施工信息，也需要展示理论分析后的敷设方案；另外地理信息由该平台导入本系统。

- 综合信息管理平台，这是甲方的一个综合信息平台，甲方希望通过该平台直接进入我方的系统（单点登录）。

与硬件的接口

- 与各套传感器装置通讯，获取监测的数据。

- 与敷设控制系统的通讯，能够向控制系统下达指令，暂停施工。

两套版本的接口

- 单机版要将现场采集到的信息，降低频率后发送到Web版服务器。

- 单机版和Web版主体功能一致，存在数据同步的需求。

功能设计

工程管理

工程管理负责维护工程信息，工程信息包括工程名称、工程对应的地理测绘数据（地理信息id）、工程要敷设的电缆信息、工程要使用的设备等。工程信息是基础数据，删除操作是添加删除标记，不是直接从数据库删除。

- 用例图（Web版与现场版）：

- 业务流程如下：

- 新建工程，为工程命名。

- 选择工程的测绘数据（gisId）

- 为工程添加要敷设的电缆（工程明细）。

- 为工程配备设备（添加，或删除设备），如添加两台滑轮，就形成两条工程设备的记录（设备编号自动生成，可以手动修改）。

- 数据库设计：

工程信息表（t_project_info）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 工程名称 | fname |  | varchar(40) |
| 地理信息Id 是否删除 | gis_id is_delete | 外键，关联t_gis表 | char(32) bool |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(128) |

工程明细（t_project_detail）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 工程id | project_id | 外键，关联主表 | char(32) |
| 电缆类型 电缆编号 | cable_type_id fnumber | 外键，关联t_cuble（电缆） | char(32) char(4) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | decimal(32) |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

表工程设备（t_project_devicve）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 设备类型id | device_type_id | 外键，关联t_device_type | char(32) |
| 工程id | project_id | 外键，关联t_project | char(32) |
| 设备编号 | fnumber |  | char(4) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

设备管理

设备管理模块负责维护设备信息，设备信息包括设备的名称、编号等，还包括设备对应的力学属性，如电动滑车摩擦系数、最大摩擦力等。

生成敷设方案或进行受力分析，都要考虑设备的力学属性。同时设备类型作为基础数据，会以选项的形式被很多模块选择。

要维护的所有设备如下图所示，传感器也作为设备处理，通过parentId与上级设备关联。

所有的设备

| 设备 | 传感器 | 数量 | 工作环境 | 测量范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牵引机（1台） | 拉力传感器 | 1个 | 户外 | 10KN-60KN 左右 | 1.直径15cm左右，长度不超过30cm； 2.方便和测量模块集成； 3.在拉力的作用下可以旋转，不影响尾部电缆； 精度：测量值与实际值误差≤50N； |
| 输送机（10台） | 电流传感器 | 60个 | 恶劣地下隧道(潮湿,温差大) | 无 | 轻盈小巧按照方便； |
|  | 压力传感器 | 10个 |  | 预计在千牛级别 | 精度：测量值与实际值误差≤50N |
|  | 速度传感器 | 10个 |  | 无 | 精度：测量值与实际值误差≤0.2m/s |
|  | 到达传感器 | 10个 |  | 无 | 能够感应物体到达即可 |
| 电动滑车（5台） | 压力传感器 | 10个 |  | 预计在千牛级别 | 精度：测量值与实际值误差≤50N |
| 放线机（1台） | 速度传感器 | 1个 | 户外 | 无 | 精度：测量值与实际值误差≤0.2m/s |
|  | 位移传感器 | 1个 |  | 无 | 采用角位移传感器（参考） |

- 例图（Web版和现场版）

- 数据库设计：

设备类型表（t_device_type）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(255) |
| 备注 | fremark |  | varchar(256) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 名称 | fname |  | varchar(40) |
| 编号 | fnumber |  | char(4) |
| 父类型 | sys_pid | 上级设备（如速度传感器的上级-输送机） | char(32) |

设备力学属性表（t_device_mechanics）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 科目 | subject_type | 如摩擦系数，拉力等，数据字典维护 | int |
| 值 | data_value |  | decimal(12,3) |
| 设备类型id | device_type_id | 外键，关联设备类型表 | char(32) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |

理论分析

理论分析是核心模块，依托地理数据生成的三维轨迹模型交互，调用力学公式计算轨迹上的点的受力情况，智能生成敷设方案。业务流程图如下：

业务流程如下：

- 对敷设轨迹分段标注工井类型、敷设方式，标注后自动反写到地理坐标中，这作为计算电缆受力的基础；

- 完成轨迹分段标注后，后台调用力学计算模块，依次计算轨迹上各点的受力情况，受力超过阈值的，以醒目的红色标识轨迹。

- 系统会自动生成敷设方案，用户可以选择是否采用，采用后，轨迹上会图标的形式显示添加的设备。

- 用户也可以手动修改敷设方案，在轨迹上添加，删除设备，沿轨迹移动设备。

- 添加或更新敷设方案后，

三维轨迹图控件

三维轨迹控件是封装的一个用户控件，方便用户从各个角度看轨迹上各点的受力状况；用户还能根据受力计算的结果，通过鼠标操作模拟在敷设轨迹放置设备，降低电缆受力；操作结果作为敷设方案存储到数据库中。

三维轨迹控件应当操作直观方便，响应迅速。

- 用例图（现场版）

敷设路径

敷设路径操作，是指根据导入的GIS数据，根据现场环境及施工方式，分段标注工井类型、敷设方式等特性，方便以不同的公式进行受力计算

- 用例图（现场版）

- 数据库设计

敷设路径分段处理表（t_laying_path）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 工井类型Id | well_type_id | 外键，关联工井表 | char(32) |
| 敷设方式Id | laying_model_id | 外键，关联敷设方式表 | char(32) |
| 敷设长度 | flength | 该段终点到整条线路起点距离 | decimal(8,3) |
| 工程Id | projec_id | 外键，关联工程表 | char(32) |
| 地理Id | gis_id | 外键，关联t_gis表 | char(32) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

敷设方案

敷设方案是指在敷设轨迹上配置设备，减轻电缆的受力；可以通过三维轨迹模型和表单两种方式编辑敷设方案，

- 用例图（现场版）

- 数据库设计

敷设方案表（t_program）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 工程Id | project_id | 外键，关联工程表 | char(32) |
| 工程明细id | project_detail_id | 外键，关联工程明细表 | char(32) |
| 是否实际应用 | is_adopt |  | bool |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

方案明细（t_program_detail）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 方案id | program_id | 外键，关联主表 | char(32) |
| 敷设长度 | flength | 设备距敷设起点的距离 | decimal(8,3) |
| 设备类型id | device_type_id | 外键，关联设备类型表 | char(32) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(255) |

基础数据

理论分析的基础数据包括工井类型和敷设方式，这个部分是否放在数据字典里？

- 工井类型用例（现场版）

- 敷设方式用例（现场版和Web版）

- 数据库设计

工井类型（t_well_type）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 类型名称 | fname |  | varchar(40) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(128) |

敷设方式（t_laying_mode）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | sysid |  | int |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 方式名称 | fname |  | varchar(40) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(128) |

力学计算

力学计算的功能结构图如下所示，核心是进行受力计算，基本流程如下：

- 根据敷设环境配置受力的计算公式，根据敷设环境配置计算参数。

- 受力计算模块读取敷设轨迹数据，根据轨迹对应的敷设环境及电缆信息，查找对应的力学计算公式及参数。

- 按照通用接口，调取对应的公式，计算结果。

- 比对计算结果及电缆的阈值，生成合适的敷设方案。

功能结构如下图所示：

公式配置

每个力学公式对应一个类（实现通用的计算接口，按公式执行计算）和一个XML文件（保存计算结果）；通过公式配置，将力学算法的变化导致的代码变更控制在具体的算法类上。

- 用例图（现场版）

- 数据库设计

力学公式（t_formula）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 公式名称 | control_unit_id fname |  | char(32) varchar(40) |
| 工井类型Id | well_type_id | 外键，关联t_well_type | char(32) |
| 敷设方式Id | laying_mode_id | 外键，关联敷设方式 | char(32) |
| 几何特征 | geometric_id | 外键，关联线路的几何特征（如直线，转弯的前半段等） | char(32) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

公式详情（t_formula_detail）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 版本 | version | 随着研究的进行，一个公式有多个版本 | int |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 表达式 | fexpression |  | varchar(100) |
| 类文件 | class_name | 将公式转为代码，代码所属的类的名称 | varchar(255) |
| XML文件 | xml_name | 临时保存计算结果的xml文件的名称 | varchar(40) |
| 公式id | formula_id |  | char(32) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

参数配置

包括电缆信息和环境的摩擦系数。

- 电缆信息用例图（现场版）

- 摩擦系数用例图（现场版）

- 数据库设计

电缆信息表（t_cable_info）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 电压等级 | voltage_type | 由数据字典维护 | int |
| 护套类型 | sheath_type | 由数据字典维护 | int |
| 电缆截面 | fsection |  | decimal(8,3) |
| 最大牵引力 | max_traction |  | decimal(8,2) |
| 最大侧压力 | max_lateral_pressure |  | decimal(8,2) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

摩擦系数表（t_friction）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 管材类型 | pipe_type | 由数据字典维护 | int |
| 摩擦系数 | friction_factor |  | decimal(8,3) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(128) |

受力计算

作为后台模块，实现下表中的接口，为其它模块提供数据支持；计算结果存储在一张临时表中，供查询，避免重复计算。

要实现的接口

| 序号 | 说明 | 参数 | 返回值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 添加设备前，敷设轨迹上各点受力 | 工程信息 | 各点受力的集合 |
| 2 | 判断轨迹上受力超过阈值的区域 | 工程信息，电缆信息 |  |
| 3 | 添加设备后，敷设轨迹上各点受力 | 工程信息，电缆信息，设备物理属性 |  |
| 4 | 生成敷设方案 | 工程信息，电缆信息，设备物理属性 | 敷设方案 |
| 5 | 查询受力计算结果 | 地理坐标 |  |
| 6 | 临时储存受力计算结果 | 无 |  |

- 数据库设计

计算结果（t_calculation）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 工程id | project_id | 外键，关联工程表 | char(32) |
| 工程明细id | project_detail_id | 外键，关联工程名称 | char(32) |
| 方案id | programid | 外键，关联工程对应的方案（可以为空，没有方案） | Char(32) |
| 计算科目 | subject_type |  | int |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |

计算结果明细(t_calculation)

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 计算结果id | calculation_id | 关联主表 | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| x | point_x |  | decimal(12,3) |
| y | point_y |  | decimal(12,3) |
| z | point_z |  | decimal(7,3) |
| 结果值 | data_value |  | decimal(12,3) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |

现场监控

现场监控是核心模块，基本流程如下：

- 导入理论敷设方案，根据方案部署设备，开始施工；

- 在施工过程中，系统接收传感器发送的受力数据，在平面轨迹图上实时显示；

- 在受力超过电缆阈值时，发出警告，工程管理人员立刻暂替施工，调整方案后，继续施；

- 调整后的方案要保存

平面轨迹图控件

- 现场版用例图

- Web版用例图

实施敷设方案

- 用例图（现场版）

- 数据库设计

设备部署表（t_device_deployment）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 工程id | project_id | 外键，关联工程表 | char(32) |
| 方案id | program_id | 外键，关联方案表 | char(32) |
| 工程设备id | device_id | 外键，关联工程设备表 | int |
| 开始部署时间 | start_ time |  | datetime |
| 结束部署时间 | end_ time |  | datetime |
| 设备位置X | device_x |  | decimal(12,3) |
| 设备位置Y | device _y |  | decimal(12,3) |
| 设备位置Z | device _z |  | decimal(8,3) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建日期 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改日期 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

受力监控

- 现场版用例图

- Web版用例图

- 数据库设计

监测数据（t_monitoring_data）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 设备部署id | deployment_id | 外键，关联主表 | int |
| 时间 | ftime |  | datetime |
| 测量科目 | subject_type |  | int |
| 值 | fdata |  | decimal(12,3) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

数据转发与接收

现场将接收到的监测数据，降低频率后，通过南方电网中间件传送到机关用户，让机关用户也能看到现场情况。

- 用例（现场版和Web版）

地理数据

Web版要从WebGIS导入地理数据，现场版要从Web版导入地理数据。

- Web版用例

- 现场版用例

- 数据库设计

地理信息（t_gis_info）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 地名 | place_name |  | varchar(40) |
| 参照点x | frame_x |  | decimal(12,3) |
| 参照点y | frame_y |  | decimal(12,3) |
| 参照点z | frame_z |  | decimal(7,3) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(255) |

地理坐标（t_gis_detail）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | id |  | char(32) |
| 主表Id | gis_id | 外键，关联主表id | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| x | point_x |  | decimal(12,3) |
| y | ponit_y |  | decimal(12,3) |
| z | point_z |  | decimal(7,3) |
| 几何特征id 敷设路径分段id | geometric_id t_laying_paht_id | 外键，关联t_geometircal 外键，关联t_laying_path表 | char(32) char(32) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | frmark |  | varchar(128) |

注：理论分析对敷设轨迹分段时，分段之后，将分段id反写到地理信息中。

几何特征（t_geometrical）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 特征名称 | fname |  | varchar(40) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(100) |

系统管理

系统角色包括但不限于以下三种，这3个角色不能删除：

超级管理员（root）：Web版才有，用于添加或删除角色，为角色配置权限，root只有一个用户。

管理员（administrator）:Web版和现场版都有，每个现场版只配置一个管理员,除包括standard的所有权限外，可以添加或删除普通用户（管理员和超级管理员除外）。

标准用户（standard）：Web版和现场版都有，现场版可以访问所有菜单，访问Web菜单的权限由root配置。

用户管理

- 现场版用例（标准用户）

- 现场版用例（管理员）

- Web版用例（普通用户）

- 数据库设计

用户表（t_user）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主键Id | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 用户名 | user_name |  | varchar(32) |
| 密码 | password |  | char(8) |
| 密码提示 | password_prompt |  | varchar(32) |
| 有效期 | gmt_valid |  | date |
| 是否禁用 | is_forbidden |  | bool |
| 是否删除 | is_delete |  | bool |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 更新时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(32) |

用户角色表（t_user_role）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 用户ID | user_id |  | char(32) |
| 角色ID | role_id |  | char(32) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 更新时间 | gmt_modified |  | datetime |

权限管理

- web版用例图（root用户）

- 数据库设计

角色表（t_role）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 名称 | fname |  | varchar(32) |
| 是否删除 | is_delete |  | bool |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 更新时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(32) |

角色权限表（t_role_grant）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysid | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 角色id | role_id |  | char(32) |
| 权限ID | grant_id |  | char(32) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 更新时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

系统菜单

系统菜单没有增、删、改、查的操作，代码确定，表的数据就不会变化；每个菜单定义的基本权限包括：打开、查询、创建、编辑、删除，可以以这几个基本权限为基础，进行多种组合，生成该菜单的多种权限，用于角色的权限配置。

- Web版用例图

- 数据库设计

系统菜单表（t_system_menu）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菜单ID | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 菜单名称 | menu_name |  | varchar(40) |
| 菜单链接 | menu_url |  | varchar(50) |
| 菜单父级 | menu_pid |  | char(32) |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 更新时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

系统菜单权限控制（t_sys_menu_grant）

| 名称 | 代码 | 注释 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权限ID | sysid |  | char(32) |
| 控制单元 | control_unit_id |  | char(32) |
| 菜单ID | menu_id |  | int |
| 打开菜单权限 | grant_open |  | bool |
| 查询权限 | grant_query |  | bool |
| 创建权限 | grant_create |  | bool |
| 编辑权限 | grant_edit |  | bool |
| 删除权限 | grant _delete |  | bool |
| 打印权限 | grant_print |  | bool |
| 创建人 | creator_id |  | char(32) |
| 创建时间 | gmt_create |  | datetime |
| 修改人 | modifier_id |  | char(32) |
| 修改时间 | gmt_modified |  | datetime |
| 备注 | fremark |  | varchar(40) |

数据同步

Web版监控所有的工程，主要是事后监考；现场版针对特定的工程，要求实时监控，现场版和Web版之间需要进行数据同步。

- 现场版用例图

- Web版用例图

物理模拟器

由于软件与硬件开发分开进行，需要模拟敷设现场监测的数据，便于软件的独立开发与测试。

测量装置模拟器

测量装置模拟器模拟敷设设备上的传感器，随同设备进行部署。

包括下述三种模拟器

- 牵引力模拟器，

- 侧压力模拟器，

- 速度模拟器，

每种模拟器可以拥有多个实例，可以为每个实例进行不同的配置；模拟器的值通过配置数据源的方式进行设置；模拟器的频率可以配置。

控制系统模拟器

控制系统模拟器，模拟对敷设控制系统的控制，可以模拟敷设开始，暂停敷设，

通过控制系统模拟器，速度模拟器，牵引力模拟器及侧压力模拟器，可以模拟整个敷设流程。

开发平台及运行环境

开发平台

根据总体技术要求和规划，东莞智能电缆敷设系统的开发两个版本，现场版和Web版，两个版本使用统一的后台模块，使用C#语言，基于 .NET平台开发。

系统运行环境

系统运行硬件环境清单

| 设备名称 | 性能要求（典型） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器网络 | CPU：最低要求I5；内存：DDR667-8GB； 独立显卡，显存要求大于1GB；LAN连接：1Gbps； | 1台 |

系统运行软件环境清单

| 软件项 | 配置要求（典型） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务器操作系统 | Windows Server 2012/2008 | 32bit/64bit |
| 运行基础环境 | .NET 4.0 |  |
| 开发工具 | Microsoft Visual Studio 2017 |  |
| 数据库软件 | Orcal（Web版）和Sqlite(现场版） |  |
| 客户端操作系统 | Win10、Win8、Win7 | 32bit/64bit |

项目计划

| 东莞智能电缆敷设系统实施计划 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 完成日期 |
| 1 | 方案设计 | 2019—1-30 |
| 2 | 原型设计 | 2019-3-10 |
| 3 | 系统统软件开发 | 2019-6-30 |
| 4 | 现场软件测试 | 2020-12-31 |